环 境 信 息 报 告

滁州铜鑫矿业有限责任公司

二〇一五年四月

目  录

第一章  企业概况	1

1.1基本信息	1

1.2生产经营管理	1

第二章  企业排污信息及处理情况	2

2.1企业生产工艺	2

2.2企业产污情况	2

2.3污染物处理情况	3

第三章  企业防治污染设施	4

3.1废水防治设施	4

3.2固体处理设施	7

第四章  突发环境事件应急预案	8

1总则	8

2尾矿库概况	12

3尾矿库运行过程中存在的危险因素和易发生的事故种类	12

4组织指挥与职责	14

5预防与预警	20

6应急响应	20

7安全防护	28

8次生灾害防范	29

9应急状态解除	29

10善后处置	30

11应急保障	31

12预案管理	32

第一章  企业概况

# 1.1基本信息

单位名称：滁州铜鑫矿业有限责任公司

注册类型：有限责任公司（非国有独资）

组织机构代码：74085730-9

生产地址：安徽省滁州市三里亭路143号

法定代表人：王德洲

联系方式：0550-3515632

# 1.2生产经营管理

滁州铜鑫矿业有限责任公司是以铜矿资源采选为主的地下矿山企业，主要采用充填采矿法，年采掘矿、废石约33万吨，选矿处理量约27万吨，年产铜金属量4000吨左右，铁精砂1万吨。
    公司现有在册职工992人，下属生产技术部、综合部、安监（环保管理）部、地测部、设备能源部、经营部、质量部7个部门和一工区、二工区、充填工区、钻探工区、运输工区、维护工区、机电工区、选矿厂8个基层单位。
    公司始终秉承“关爱生命、安全为天”的安全管理理念，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，全力打造平安矿山、绿色矿山。

第二章  企业排污信息及处理情况

# 2.1企业生产工艺

我公司是以铜矿资源采选为主的地下矿山。矿山生产是先探矿、采准、采矿，然后将矿石运至主井口再提升至地表选矿厂矿仓。采场矿石出尽后，用尾矿充填采空区。

矿石从矿仓进入破碎机破碎后皮带送至球磨机球磨，磨后的矿粉经浮选工艺选出铜精矿，再经过磁选工艺选出铁精矿，选出的精矿经过滤机脱水后成为最总产品—精矿砂，选矿后的尾矿经分级，粗尾矿进入井下充填，细尾矿进入压滤车间脱水后供生产建材使用。

# 2.2企业产污情况

矿石从凿岩爆破到精矿脱水，生产过程中产生的污染物主要有废水和固体废物。

(1)废水

井下采矿产生的废水一部分是工作时喷水降尘和充填产生的废水，通过沉淀、净化后再循环利用。另一部分是井下涌水，井下涌水一部分用于井下生产，另一部分通过水泵抽至选矿生产水池作为选矿生产用水。

选矿生产废水实行循环利用的处理方式。生产废水用水泵打至尾矿库和尾矿水在尾矿库澄清后经排水隧道和回水管道进入生产用水系统供生产使用，精矿脱水通过污水管道集中到回水池，自然澄清后，用泵抽入生产水池供选矿生产使用，两者都实行循环利用，不外排。

(2)固体废物

井下开采铜矿时伴随产生大量废石，废石采用固定式矿车运出，经主井直接提升至地表，运送到废石堆场，作为建材外售。

选矿厂产生的固废主要是选矿尾砂。我公司尾矿库经过综合治理后，尾矿用泵扬送至旋流分级器分级，分级后粗砂送至充填站，进行充填使用，细沙则输送到浓密池内进行浓密，浓密后再送至压滤车间进行脱水，脱水后进行外运或综合利用（制砖），水通过污水管道排至回水池。正常情况下尾砂不入库，只有当尾砂处理工艺出现异常的情况下，分级后的细尾砂才通过管道排放至尾矿库。

# 2.3污染物处理情况

我矿生产过程中产生的固体废物等都采取了相应的再利用处理措施，不对外排放，对外部环境不造成污染。废水实行循环利用的处理方式，只有在汛期暴雨时节，为确保尾矿坝安全，才把汇集在尾矿库并超过规定的洪水通过排洪系统向下游排放。

为确保向下游排放的洪水水质符合国家排放要求，对环境不造成污染，我公司在总排放口设置了一个监测点，在每年汛期排水时，委托市环境监测站对排放水的水质进行检测，另外还委托市环境监测站对废水排放进行日常监测，频率为每年一次。市环境监测站对我公司废水排放进行监督检测，频率为每季度一次，排放口信息和外排水水质情况见下表。

表2.1排放口信息表

| 1 | 排放口数量 | 1个 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 排放口编号 | WS-D1005 |
| 3 | 排放口名称 | 总排放口 |
| 4 | 排放口位置 | 厂大门附近 |
| 5 | 执行的排放标准名称及编号 | 《污水综合排放标准》GB8978-1997 |

表2.2外排水水质情况表   （单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | COD | NH3-N | SS | 磷酸盐 | 铜 | 铅 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 7.87 | 14 | 0.403 | 15 | 0.638 | 0.005 | 0.005 | <0.005 |
| 标准 | 6~9 | -- | ≤2 | ≤400 | -- | ≤2.0 | ≤1 | ≤0.1 |
| 项目 | 砷 | 汞 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 | 0.0012 | 0.05×10-³ |  |  |  |  |  |  |
| 标准 | ≤0.5 | ≤0.05 |  |  |  |  |  |  |

从表2.2中可以看出，泄洪时尾矿库溢流水各污染物浓度均较低，远远满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准要求，无超标现象。

第三章  企业防治污染设施

# 3.1废水防治设施

我公司对生产废水实行循环利用，废水在尾矿库或回水池中澄清后再抽入生产水池供生产使用，所以在废水处理过程中，防治污染设施主要有尾矿库和回水系统。

3.1.1尾矿库

我公司尾矿库为山谷型尾矿库。尾矿坝1970年动工建设，1975年9月投入使用，至今已加高加固8次，现坝顶标高90米，坝高43.50米，总库容307万立方米，汇水面积0.8平方公里，设计调洪库容15万立方米，现全库内已堆积尾矿210万立方米。

2014年根据中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司为我公司尾矿库设计的《尾矿库综合治理工程设计》，我公司在尾矿库坝前100米处进行覆土，覆土后对滩面进行绿化（种植二月兰及格桑花等稳固滩面），提高尾矿库的防洪标准，并有效抑制扬尘。

在废水处理过程中，尾矿库起到了蓄水和澄清水的作用，澄清后的水通过排水隧道和回水管道进入生产水池，废水循环系统中，如果尾矿库蓄水较多导致库水位升高的话，则会影响尾矿库的安全运行。所以在2014年底，我公司建立了尾矿库水位在线监测系统，实时监测尾矿库水位，确保尾矿库安全运行。

3.1.2回水系统

选矿厂选别出的精矿由过滤机脱水后，废水通过污水管道进入回水池进行沉淀，澄清后的尾矿库水通过排水隧道进入回水池，由回水泵抽至生产水池，进入选厂生产系统。在这个回水系统中主要设备设施有回水池、生产水池、排水隧道和回水泵等设备设施。

1、回水池：

选矿厂回水池始建于1992年，位于选矿厂大门前的多边形水池，容积约5000m³。水池的西南角处与溢洪道相连接，水泵房右侧与斜槽-隧道口连接 ，回水池下游设计有排水口。正常情况下水不会漫过排水口，只有汛期暴雨季节，需排出尾矿库多余洪水时，尾矿库水通过溢洪道和排水隧道进入回水池，由回水池排水口对外排出，汛期环境监测站检测的尾矿溢流水就是此时排出的水。

2、生产水池：

选矿厂生产水池于1975年建设，位于狮子洞南坡山顶（碎矿车间右上方），后期由于选矿厂用水量增加，2005年对其进行过一次改造，现容积约1000m³，直径20m。生产水池的水主要由井下涌水和回水池的澄清水进行补给，通过高差，水自流进入选矿生产系统。为防止水位过高影响水池安全性，设计了排水管使生产水池和尾矿库相连接，当水位过高达到排水管口时，水会自动流至尾矿库，确保了水池的安全性。

3、排水隧道

排水隧道主要用于日常回水，在汛期暴雨用于排出超过规定的洪水，现运行情况良好。

排水隧道采取斜槽－隧洞式，隧洞口与回水池相连接，斜槽断面为圆拱顶直墙式，面积1.9平方米，隧洞为圆拱顶直墙式，四壁为基岩，以石灰岩为主，采取砌筑、喷浆和基岩等方式处理，断面积3.4平方米，隧洞水平长度442m。隧洞口设有二门闸伐，一门900电动闸伐、一门400手动闸伐，全打开断面0.75平方米，设计最大排水能力3m³/s。

4、回水设备

在废水处理过程中，水泵是主要回水设备。选矿厂水泵的作用是将回水池的水抽至山顶的生产水池，井下水泵的作用是将一部分井下涌水输送至选矿厂山顶的生产水池，实现废水循环利用措施。公司定期组织的设备专项检查和选矿厂的日常检查，确保了回水泵的正常运行。

表3-1回水设备一览表

| 序号 | 名称 | 规模型号 | 数量 | 功能 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 6SH-6A | 1 | 回水 | 运行良好 |
| 2 | 立式离心泵 | ISG200-250A | 2 | 回水 | 运行良好 |
| 3 | 多级泵 | 3DA-8X | 1 | 回水 | 运行良好 |
| 4 | 回水泵房变压器 | S7-250/6 |  |  | 运行良好 |
| 5 | 水泵 | 125TSWAx8 | 3 | 矿井排水 | 运行良好 |
| 6 | 水泵 | MD155-67x6 | 3 | 矿井排水 | 运行良好 |

# 3.2固体处理设施

3.2.1井下废石处理设施

采场废石用3t电机车（ZK3—6/250型）配0.7m3翻斗式矿车运输到溜井，溜井下的废石用农用车运至废石场堆储，外售供工程建设使用。

3.2.2尾矿处理设备（设施）

选厂尾矿浆由渣浆泵通过200mm管径的管道输送至旋流分级器分级，分级后粗砂送至充填站，进行充填使用，细沙则输送到浓密池内进行浓密，浓密后再送至压滤车间进行脱水，尾矿处理设备（设施）及运行情况见下表。

表3-2尾矿库处理设备一览表

| 序号 | 名称 | 投入使用日期 | 规模型号 | 数量 | 功能 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣浆泵 |  | 100ZGB | 2 | 尾矿输送 | 良好 |
| 2 | 渣浆泵 |  | 6/4D-AH | 1 | 尾矿输送 | 良好 |
| 3 | 灰渣泵 |  | 4PH-60 | 2 | 污水输送 | 良好 |
| 4 | 旋流分级器 |  |  | 1 | 尾砂分级 | 良好 |
| 5 | 浓密池 |  |  | 1 | 细沙浓密 | 良好 |
| 6 | 压滤车间 |  | ------ | 1 | 尾矿脱水 | 良好 |

第四章  突发环境事件应急预案

1总则 
1.1编制目的 
　  为有效应对尾矿库突发性环境事件，提高应急反应和救援水平，将突发性环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障人民群众的生命财产安全及生态环境安全，保证公司生产经营工作正常进行。
1.2编制依据

1.2.1法律法规、规章 
　　《突发事件应对法》 （2007.11.1）
　　《环境保护法》 
　　《水污染防治法》 
　　《大气污染防治法》 
　　《固体废物污染环境防治法》 
　　《环境影响评价法》 
　　《安全生产法》 
　　《矿山安全法》 
　　《矿山安全法实施条例》 
　　《安全生产许可证条例》 
　　《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》 
　　《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》(试行) 
　　《国家突发公共事件总体应急预案》 
　　《国家突发环境事件应急预案》 
　　《国家产业政策名录》 
　　《危险化学品安全管理条例》 
　　《国家安全生产事故灾难应急预案》 
　　《尾矿库安全监督管理规定》 
　　《防治尾矿污染环境管理规定》 
　　1.2.2标准、技术规范 
　　《地表水环境质量标准》GB3838－2002 
　　《地下水质量标准》GB/T14848－93 
　　《生活饮用水卫生标准》GB5749－2006 
　　《污水综合排放标准》GB8978－1996 
　　《渔业水质标准》GB11607－89 
　　《土壤环境质量标准》GB15618－1995 
　　《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599－2001 
　　《危险废物贮存染污控制标准》GB18597－2001 
　　《危险废物填埋污染控制标准》GB18598－2001 
　　《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91－2002 
　　《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ/T338－2007 
　　《土壤环境监测技术规范》HJ/T166－2004 
　　《地下水监测技术规范》HJ/T164－2004 
　　《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T194－2005 
　　《环境影响评价技术导则－地面水环境》HJ/T2.3－93 
　　《环境影响评价技术导则－大气环境》HJ2.2－2008 
　　《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169－2004 
　　《尾矿库安全技术规程》AQ2006－2005

1.3适用范围 
　　本预案适用于公司尾矿库发生的突发性环境污染事件。

1.4事件分级

公司依据应急事故的性质、严重程度、可控性、污染物影响范围等因素，将事故分为Ⅰ级(市以上级)、Ⅱ级 (市级)、Ⅲ级（公司级）、Ⅳ级（工区、厂级）

（1）符合下列条件之一的，为一般(Ⅳ级):

——除Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级外的人员受到轻度伤害的事故；

——一般污染事故，对环境未造成轻微危害。

——环境污染对社会安定未造成影响；

（2）符合下列条件之一的为较大(Ⅲ级):

——事故（件）对周边居民的生命财产安全具有一定威胁；

——对环境造成较大危害，但限制在公司范围内。

——因环境污染使社会安定受到一定影响；

（3）符合下列条件之一的为重大(Ⅱ级):

——事故（件）已经严重危及周边居民的生命财产安全；

——对环境造成重大危害，超出公司范围。

——因环境污染使社会安定受到重大影响

——公司救援力量不够，需外部救护力量。

(4)符合下列条件之一的为特大(Ⅰ级):

——事故（件）已经严重危及周边居民的生命财产安全；

——对环境造成特别重大危害，超出公司范围。

——因环境污染使社会安定受到特别重大影响

——市级救援力量不够，需市级以上救护力量。

1.5工作原则 
　　应急工作应坚持预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，自救为主、、联动处置等原则。 
1.6应急预案关系说明 
　　本预案是根据市突发环境事件应急预案编制而成，与公司生产事故应急预案、地震应急工作预案等构成公司应急预案体系

2尾矿库概况 
2.1基本情况

滁州铜鑫矿业有限公司尾矿库位于滁州市区西，地理座标东经118_°18′北纬32°14′。该库三面环山，处于一狭长山谷地带属山谷型尾矿库，四等库，汇水面积0.8平方公里，百年一遇最大降雨量。下游为滁州市区，距京沪铁路滁州北站约3公里。

2.2工程概况

尾矿库由南有色冶金设计院设计，自已组织施工 。总库容307万立方米，坝高43.5米、抗震烈度6度，按五百年一遇防洪标准设计，服务45年.

尾矿坝为堆石砌石不透水型坝，坡面采用沥青砂浆防渗面层，坡脚设有混凝土防渗趾墙；初期坝后坝基采取土工布包块石排渗沟的方式排渗，斜槽——隧道和溢洪道二个洪水系统，可抵抗1000年一遇的洪水。采用斜槽——隧道水泵回水系统，压力与自流相结合的尾矿输送系统，污水、尾矿浆进入尾矿库自然曝气、沉淀净化。尾矿沉积干滩坡度1%，干滩长度200米-250米（设计70米），安全超高1.5米，库的南北西三面是山，坝东200米是本企业的选矿厂，400米内无居民。400米处设有污染物拦截坝，500米以东是矿区和滁州市区

3尾矿库运行过程中存在的危险因素和易发生的事故种类 
3.1尾矿库产污环节及污染物种类 
　　尾矿坝渗漏水量较小，渗漏水进入回水池供生产用水使用，尾矿为一般固体废弃物。只有在发生溃坝事故和洪水漫坝情况下，才能发生尾矿和尾矿库水污染事件。尾矿及其尾矿库水重金属含量甚微。见表1、2

表1    尾矿水监测结果表      单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测 项目 监测断面 | pH | COD | SS | Cu | Zn | Pb | Cr6+ | As | S2- | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 8.68 | 18.7 | 34 | 0.01 | 0.077 | 0.03 | ＜0.004 | 0.0024 | 0.024 | ＜0.005 |
| 2# | 8.69 | 17.4 | 34 | 0.01 | 0.077 | 0.03 | ＜0.004 | 0.0028 | 0.019 | ＜0.005 |
| 二级标准 | 6－9 | 120 | 300 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |

表2    尾矿浸出液监测结果  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 项目 | pH | Cu | Zn | Pb | Cr6+ | As | S2- | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | 8.21 | 0.82 | 0.20 | 0.18 | ＜0.004 | 0.0139 | 0.020 | 0.01 |
| GB5085.3-2007标准值 | / | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | / | 1 |
| GB8978－1996二级标准 | 6－9 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |

3.2危险因素和易发事故种类 
　　针对我们公司尾矿库的特点，在一般情况下容易出现的主要事故有:

垮坝：只有在地震和洪水漫顶的情况下才可能出现坝体溃垮。坝体溃垮，尾矿携带大量水下泄，在势能的作用下，冲倒房屋，毁坏设施，造成人员伤亡，产生尾矿及其尾矿水污染。影响范围见图

洪水漫顶：排洪系统可以可抵抗1000年一遇的洪水，洪水漫顶的可能性不大。但洪水漫顶冲刷坝后坡，轻者可能性造成坝体外坡滑坡，重者又产生垮坝。

排洪设施破坏：排洪设施破坏造成排洪不畅和洪水排不出，可能导致洪水漫顶，最终造成垮坝。

暴雨、地震是影响尾矿库安全的主要危险因素，在尾矿库日常管理过程中违章操作、管理不到位也是影响尾矿库安全的危险因素。尾矿沉积干滩坡面被芦苇覆盖，不存在粉尘危害。尾矿库水Ph大，平时不外排，只有汛期排洪时排，汛期雨水将尾矿库水稀释后Ph一般在8左右。

# 4组织指挥与职责

4.1组织机构

4.1.1公司应急救援指挥部

总 指 挥：董事长       王德洲   13309605528    3515698

副总指挥：总经理       陈社会    13955003126    3515817

副总经理     徐则林    13855007297    3156028

成    员：总工程师     邢善强   13955012258    3515525

安监处处长   齐宝安   13965953130    3515854

设备副总     俞同岩   15955018768    3515300

生产部经理   徐建     13605500556    3515922

4.1.2职    责：公司应急救援指挥部是公司应急管理的最高指挥机构，负责公司级以上事故的应急指挥工作，职责如下：

——接受市政府应急救援中心领导，请示并落实指令；

——审定并签发公司总体应急预案、专项应急预案和事故现场应急处置方案；

——下达预警和预警解除指令；

——下达应急预案启动和终止指令；

——确定现场指挥部人员名单和技术组人员名单，并下达派出指令；

——在应急处置过程中，负责向市有关部门求援或配合地方政府应急工作；

——审定并签发向市政府应急救援指挥中心的报告；

——审查应急工作的考核结果；

——审批公司级事故应急救援费用。

4.2应急救援专业队伍及其职责

4.2.1应急响应指挥中心（调度室）

主  任  徐建（兼）  13605500556     3515922

副主任  付瑞海      13605501502     3512338

负责24小时电话值班接警，应急电话：公司内部电话拨打8001或02338，外部电话拨打3512338或3515974-8001。

职  责：

——在公司应急救援指挥部的领导下，实行公司应急电话24小时值班；负责公司应急救援指挥部的日常应急指挥工作；

——负责公司应急力量、应急物资的调配，应急事件发生时组织、协助、协调应急处理和应急救援；

——掌握应急事件的发生情况，及时向公司应急救援指挥部领导汇报，确定应急处理对策；

——按照公司应急救援指挥部指令，及时通知公司各职能部门、事故发生单位和相关单位；

——负责应急值班记录；

——负责公司应急救援指挥部交办的其它任务。

4.2.2现场应急救援指挥部

指挥（由总指挥根据事件情况确定）

现场应急救援指挥部是公司应急救援指挥部的临时派出机构，现场指挥员由公司应急救援指挥部指派。当现场指挥员丧失指挥职能时，由现场最高领导接管或另派他人。

职  责：

——按照公司应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥工作；

——收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急处置方案；

——负责整合、调配现场应急资源,调动公司应急救援队伍；

——及时向公司应急救援指挥部汇报应急处置情况；

——核实应急终止条件并向公司应急救援指挥部请示应急终止；

——负责现场应急工作总结；

——负责公司应急救援指挥部交办的其它任务。

4.2.3技术保障组（生产技术、综合部、设备能源部）

组  长：喻同岩（兼）15955018768    3515300

根据应急工作的实际需要，公司应急救援指挥部成立应急救援技术保障组，由公司安全、环保、采矿、地测、机电、选矿等技术及管理人员组成。

职  责：

——对事故的发展趋势及影响及时进行检测与评估；

——为现场应急工作提出应急处置方案、建议和技术支持；

——参与公司各类生产事故专项应急预案的编制、完善和演练；

——收集、整理应急处置过程的有关资料；

——负责公司应急救援指挥部交办的其它任务。

4.2.4物资供应、通信、运输组

组 长  卢俊      13956301328    3515581

职责

为救援行动提供物资保障(包括应急、抢险器材、救援防护器材)，保证现场与指挥部，与各队通信畅通，保证所需物资的运输、提升和供电。

4.2.5矿山救护队

队  长：周发明    15256687789     3515936

副队长：樊永强    13955004900     3515936

主要由公司救护队队员组成。

职   责：

——负责应急物品、器械的应急储备；

——救护人员携带应急救器具赶到出事地点抢救准备，做好现场救援人员的安全防护工作，防止抢救过程中发生二次伤亡；

——制订现场营救方案，抢救伤员和财产；

——对受伤人员及时有效进行现场急救，合理安排转院治疗；

——参与应急演练方案的编制，定期组织演练。

4.2.6应急救援分队（安全生产监督管理处）

应急救援一分队（采掘工区）、

队  长   邹本围    13955001799    3515826

副队长   卜义峰    15955503971    3515727

应急救援二分队（运输工区）

队长   朱军     13095504718   3515804

应急救援三分队（选矿厂）

队长    耿文瑞   13955013587   3515516

应急救援预备分队（各部室）

队   长   杨军   13955018960    3515515

职   责：

——接受公司现场应急救援指挥部的统一指挥调动；

——负责本单位各类事故应急响应，参与制定现场应急处置方案；

——负责本单位应急物资的准备以及日常管理保养工作；

——进行本单位各类事故应急预案的演练；

4.2.7疏散与警戒组（治安小队与综合部）

组  长   胡永强     13855010515    3515613

副组长   解立新     13955002214    3515615

职   责：

——当事故可能对周边地区的公众造成威胁时，根据指令及时启动警报系统；

——在事故现场周围建立警戒区域，维护治安秩序，进行人员疏散；

——跟踪事故发展动态，及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令；

——负责公司应急救援指挥部交办的其它任务。

4.2.8信息披露及外协组（公司办公室）

组长   李传友    3515809   13705503889

职   责：

——事故发生后，向市政府应急救援指挥中心报告事故立即向上级有关部门报告、报警，

——根据事故发展态势和严重程度，请求外援和疏散外单位人员

——通过电话请求外援，通过政府应急中心请求外援；

——请求外援：人力外援、救援物资外援、技术外援等。

——负责事故信息的披露与外界新闻舆论的信息沟通；

4.2.9医疗救护组（第二人民医院）

负责人   赵云猛    18955010000

负责事故现场伤员抢救、重伤人员转移和紧急处理。

4.3环境应急专家组（见表3）

表4-1    应急专家组成员表

| 专家组职务 | 姓 名 | 专业 | 行政职务职称 | 手 机 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 邢善强 | 地质 | 总工、高工 | 13955012258 | 3515255 |
| 成 员 | 俞同岩 | 机械 | 副总工、高工 | 15955018768 | 3515300 |
|  | 皮光宇 | 电气 | 副总工、高工 | 13955011619 | 3515279 |
|  | 李永明 | 采矿 | 主任工程师 | 13335501680 | 3515937 |
|  | 张茂信 | 选矿 | 工程师 | 13955011155 | 3515622 |

主要工作：参与突发环境事件应急工作，指导突发环境事件应急处置工作。

5预防与预警 
5.1危险源监控

公司按规定委托有资质的中介机构对尾矿库进行安全风险评价，对可能产生的突发环境事件进行采取如下措施：

5.1.1技术监控：视频监控和GPS定位变形观测系统对尾矿坝实施24小时监测。

5.1.2人工监控

(1)每年公司安监处组织安全技术人员对尾矿库进行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的专项大检查，对检查出的问题明确指定责任人限期整改；对可能发生的事故事件，安全监管部门制定相应措施，预防事件发生

(2)选矿厂在尾矿库设置尾矿库管理班，配备8人负责尾矿库的日常操作管理工作，汛期24小时三班制值班。

(3)尾矿库日常操作管理人员定期巡视坝体、库区

5.2预防与应急准备

（1）应急中心及时掌握天气预报、降水情况和掌握地震预报信息，做好灾害性天气防汛准备工作；

（2）危险源管理班组每天对危险源巡查一次，工（厂）区每周对危险源进行隐患排查一次，公司每月十日对全公司环境风险进行隐患排查；

（3）对环境风险隐患和危险源存在的问题按照三定四不推的原则进行整治。重大隐患和问题必须立即报公司安全生产监督管理处。安全生产监督管理处会同有关技术部门制定（设计）整个方案，报总经理批准，下达整改指令。

（4）各单位对查出的隐患和问题要建立查出、整改、验收和消号台账。

（5）公司每年举行一次突发环境事件应急预案演练，通过培训班等方式加强对职工应急培训，以生产调度指挥系统为基础加强应急平台建设，并根据国家法规、演练完善应急预案。
5.3监测与预警
　　按照早发现、早报告、早处置的原则，对尾矿库下游排渗沟进行监测。 
6应急响应 
6.1响应流程 
　  1、应急响应的流程和步骤，如图。

- 突发性环境污染事故应急工作流程图

2、报告程序及应急处置

(1)巡查人员发现Ⅳ级险情，立即报告应急办公室（24小时值班外线3512338或3515974-8001，内线8001或02338，），应急办公室值班人员立即报告公司领导并通知事故单位立即启动厂级应急预案。

(2)公司领导命令相关应急部门到事故现场指挥或协调应急抢险，并随时掌握事态发展。

(3)发生突发环境事件达到Ⅲ级时，公司在启动尾矿库灾害事故应急预案的同时，迅速报告市应急中心和环保局。

(4)发生突发环境事件达到Ⅰ、Ⅱ级时，公司在启动尾矿库灾害事故应急预案的同时，迅速按照市政府总体应急预案规定的程序报告。

应急响应程序框图

6.2分级响应

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特大（Ⅰ级响应）、重大（Ⅱ级响应）、较大（Ⅲ级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。Ⅰ、Ⅱ级应急响应市级及市级以上人民政府组织实施。

6.3启动条件 
　　6.3.1发生特大、重大突发环境污染事件需启动Ⅰ、Ⅱ级响应时，公司立即启动Ⅲ级响应，并立即报告市政府及其相关部门请求市政府启动Ⅰ、Ⅱ级响应，Ⅰ、Ⅱ级响应程序和内容，见滁州市和省突发环境事件应急预案：

6.3.2发生较大Ⅲ级突发环境污染事件需启动Ⅲ响应。

6.3.3 发生一般（Ⅳ级）突发环境污染事件启动Ⅳ级响应。

6.4信息报告与处置

6.4.1突发环境事件报告时限和程序

1、应急中心24小时应急值守，值守电话3512338

2、发现突发环境事件人应立即报告事故单位负责人，或（事故单位负责人接报后）直接立即报告公司领导或应急值班室，发生Ⅱ级以上事件公司在立即向市人民政府和环保局报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

3、确认为特大、重大（Ⅰ、Ⅱ级）环境事件后，应立即报告区、市人民政府、市环保局；较大（Ⅲ级）环境事件发生后立即报告市环保局；一般（Ⅳ级）环境事件发生后立即报告总公司领导。

6.4.2突发环境事件报告方式与内容

（1）突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

①初报从发现事件后起立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

②续报采用书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

（2）信息上报时限：初报事件发生后立即上报；续报事件发生原因，应急正常进行时上报；处理结果报告调查处理完毕后上报；

（3）初报、续报和处理结果报告 应急总指挥、安全生产监督管理处、市环保局。

6.4.3向事故相关单位通告、报警的方式和内容

(1)通告、报警的方式：公司充分利用电话、手机及手机短信、电子显示屏或组织人员通知等方式，快速、及时、准确地将预警信息传播给社会各界和公众。

请求市广播电视台利用广播、电视方式及时将预警信息传播给社会各界和公众。

(2)通告、报警的内容：事故可能影响的范围、后果及其应采取的措施。

（3）应急中心在事件发生后电话（手机）向可能遭受事件影响的单位发出事故可能造成的后果及其应采取的措施的等信息。

（4）总指挥根据现场应急救援情况，电话（手机）向市政府请求援助。

（5）接突发环境事件报告后，应急指挥部成员到总指挥办公室研究应急救援工作方案，根据方案总指挥下达启动预案命令。

6.5应急监测

委托市环保局环境应急监测站负责突发环境事件环境应急监测工作。

(1)根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

(2)根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

6.6现场处置 
　　6.6.1尾矿输送系统泄漏处理，选矿厂立即立即停车，尾矿库管理班人员立即将泄漏的尾矿引到污水池，并用污水泵打进尾矿库；
　　6.6.2排水设施堵塞或损坏处理：排水设施局部堵塞或损坏，选矿厂组织力量清理，对损坏的地段进行修复；排水设施大部堵塞或损坏，公司安排施工企业用挖掘机清理，并按设计进行修复（重建）。
　　6.6.3本坝为堆石坝不存在渗漏处理、管涌处理
　　6.6.4裂缝处理：对浆砌心墙坝用C10混凝土灌裂缝。
　　6.6.5尾矿坝的抢险：特大暴雨，水位接近最高洪水位，并有继续上升趋势，第一、二抢险队用编织袋装砂石在坝顶筑起一条挡水墙，第三抢险队，搬迁矿区排洪沟两岸受水住家，撤出有危险的住户到运输工区办公楼。
　　6.6.6滑坡处理，指挥部立即派出抢险队伍，安排挖掘机、铲车和汽车等机械设备转运、人工装运石料压填坝体滑坡部位。

6.6.7溃坝处理：

1发生坝体局部垮塌：

（1）应急救援队伍到达现场后，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。

（2）事故救援组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。

（3）后勤保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。 
　　 (4)立即停产，抢险队伍用挖掘机、铲车和汽车等机械设备转运、人工装运石料压填坝体垮塌部位，降低尾矿库水位。

（5）疏散与警戒组负责下游居民的疏散和两侧的警戒工作，严禁车辆和行人通过，维护事故现场秩序和社会治安。 
　　(6) 疏散与转移:在事故救援中，尾矿库有溃坝危险时，疏散与警戒组负责西涧路以西破坏范围区域（见附图11）居民财产向安全区域转移。转移过程中救援队伍应与现场应急指挥部保持联系。 
    (7)灾害得到控制后应立即分析造成坝体垮塌的原因，加固坝体，同时对 尾矿库的现状进行全面检查，彻底消除安全隐患；

（8）将尾矿及其下泄水拦截在拦截坝内。

2 坝体溃坝严重，尾矿及其尾矿库水下泄：

（1）现场环境应急指挥部立即命令停止生产，救护队快速抢救最危险区的受伤人员，抢险队配合市应急救援人员快速疏散危险污染范围区的人员（见附件13）。警戒组配合市公安部门封闭通往灾区的道路（见附件11）；严禁车辆和行人通过，维护事故现场秩序和社会治安。 
   (2)；在市政府和外援力量的支持下，调动铲车、挖掘机等在明光路与西涧路、明光路与丰乐路、明光路与南谯路交叉处；天长路与南谯路、琅琊大道与南谯路=、凤凰路与南谯路交叉口；南谯路与清流路，丰乐路与清流路，清流路与西涧路交叉口东；用土石施工污染物截挡墙对污染物进行封堵、拦截，防止污染范围扩大

6.6.8污染物控制措施

在尾矿坝下游400米处设污染物拦截坝，将尾矿、污染物拦截在拦截坝。

# 7安全防护

7.1应急人员的安全防护

(1)应急个人佩戴防护；

(2)抢险救援器材安全可靠；

（3）现场专人对应急人员进行监护。

（4）各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。

7.2受灾群众的安全防护。

（1）疏散人员引导群众按照预案规定的线路和方案疏散；

（2）按照每隔30米配有一名疏散管理人员指导群众疏散，安排30-50人帮助老年人和儿童疏散；

（3）安排第二人民医院两辆救护车为疏散群众进行医疗救护。

8次生灾害防范 
　　制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案，防止人员受伤或引发次生环境事件。

# 9应急状态解除

9.1应急终止的条件

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除； 
　　(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内； 
　　(3)事件所造成的危害已经消除，无继发可能； 
　　(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； 
　　(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 
9.2应急终止的程序

(1)现场环境应急指挥部确认终止时机，或由事件责任单位提出、经现场环境应急指挥部核查后，按尾矿库突发环境事件的响应级别，报相关环境应急工作指挥部批准。 
　　(2)现场环境应急指挥部向所属各专业应急队伍下达环境应急终止命令。 
　　(3)应急状态终止后，根据实际需要继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止

9.3应急终止后的行动

(1)专家组、安全、技术、有关部门组成事故调查组查找环境污染事故原因、事故损失调查与责任认定，防止类似问题的重复出现。

(2)安全生产监督管理处负责编制较大、一般尾矿库突发环境事件应急总结报告。

总工程师配合市政府有关部门编制重特大尾矿库突发环境事件应急总结报告。

(3)安全生产监督管理处协助市环境应急指挥部进行重大环境事件应急过程评价，较大、一般环境事件由安全生产监督管理处组织有关技术人员进行应急过程评价。

(4)根据应急总结，安全生产监督管理处组织有关技术人员对本应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案，必要时须聘请市环保局专家参与。

（5配合市环境监测站继续进行跟踪环境监测和评估，估尾矿库污染事故的中长期环境影响；

(6)配合市有关部门向社会通报尾矿库突发环境事件应急等情况。

# 10善后处置

10.1明确受灾人员的安置及损失赔偿方案；

（1）公司成立事后安置小组及时联系保险机构派员开展保险受理、赔付工作；

（2）对遇难人员家属及时进行安置补偿；

（3）对应急救援时征用的个人物资，按市场价进行补偿。

10.2配合环境监测站对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；

10.3明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。

(1)污染物收集、清理与处理，要尽快消除事故影响，恢复正常秩序。

（2）将污染物收集到污染物堆置场，场地进行冲洗消毒，废水通过市政污水管道进入污水处理厂。

（3）矿区重建，冲洗民房内外的污染物，使之达到居住的条件；毁坏的民房修复重建，积极配合市政府进行市区恢复重建工作。

# 11应急保障

11.1应急保障计划 
　  （1）根据应急工作的需要制定并随时调整应急资源建设及储备目标。

（2）公司是应急救援工作的责任主体；各工区是本级应急工作的责任主体。各单位行政一把手是本单位应急工作的第一责任人，各应急组队负责人是本组队应急救护工作的责任人。

（3）应急专项经费：公司将保障应急管理的费用支出并列入年度预算。

（4）外部依托机构：滁州市综合应急救援支队、滁州市环境监测站。

（5）针对应急能力评估中发现的不足制定措施：应急监测委托市环境监测站进行，当应急力量不足时请求滁州市综合应急救援支队支援。
11.2应急资源 
　（1）应急装备见附表9，储存库位置见附件12

(2)应急物资：公司综合仓库备有充足的应急救援物资。

（3）应急装备、应急物资的调配由总指挥负责，并根据应急工作需要调配各单位的物资。

11.3应急通讯 
　  公司现有中国移动、中国联通及内部局域网、内线电话、对讲机等通讯系统，在应急工作中确保应急通讯畅通。

11.4应急技术

公司成立以总工程师为组长的应急专家组，不断改进测量、检测等应急技术装备，建立健公司较大突发环境事件应急技术平台建设。

11.5其他保障 
　　根据应急工作需求，公司小车班作为应急工作交通运输工具、经警小分队为应急治安小队、第二人民医院作为应急医疗协作机构。

# 12预案管理

12.1预案培训 
　　1、安监处会同人力资源部等有关部门，通过举办会议、培训班等向员工广泛宣传应急法律法规和应急常识。

2、利用黑板报、社区宣传栏、标语等向应急预案涉及周边社区和居民宣传应急常识、

3、人力资源部、安监处应审查对各类专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并监督实施，内容应包括：

(1)培训时间；

(2)培训内容；

(3)培训师资；

(4)培训人员；

(5)培训效果；

(6)培训考核记录等。

12.2预案演练

1、演练频次：每年组织一次应急预案实战演练。

2、安监处负责制定预案演练的具体计划，报总指挥批准后，组织实施。

3、演练时邀请专家和相关企业对部分应急演练进行观摩和交流。

4、演练结束后安全生产监督管理处负责编制应急演练工作总结。总结内容包括：

(1)参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；

(2)起止时间；

(3)演练项目和内容；

(4)演练过程中的环境条件；

(5)演练动用设备、物资；

(6)演练效果；

(7)持续改进的建议；

(8)演练过程记录的文字、音像资料等。 
12.3预案修订

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案，以实现可持续改进。
    (1)公司应急预案编制小组每三年组织一次公司应急预案的修订工作。

(2)因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

——新法律法规、标准的颁布实施；

——相关法律法规、标准的修订；

——预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

——其它原因。
12.4预案备案 
　   纸质环境突发事件应急预案，经市、省环保部门审核后报省环保厅备案。